南京师范大学中北学院

《嵌入式系统设计》

实

验

报

告

姓    名:  刘通、刘海豪

学    号:  85193216、85193214

班    级:    851932计算机

日    期:      2022.9.30

实验6  外部中断实验

6.1 实验原理

- KEY1-3键盘

按键：GPIO

| 序号 | 引脚名称 | 定义名称 | 芯片引脚 | MX定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC8 | LED3 | 41 | LED3 |  |
| 2 | PC9 | LED2 | 40 | LED2 |  |
| 3 | PA8 | LED1 | 39 | LED1 |  |
| 4 | PC13 | LED0 | 13 | LED0 |  |

- STM32 CubeMX的配置

- 命名信号的名称

- 工程文件生成

6.2  实验软件

- 主要函数

- 程序说明(仅供参考)

6.3  实验目的

1. 根据软件和硬件条件，完成如下设计：

（1）根据某个LED编号，编写开/关发光管的操作函数。

（2）编写检查LED程序， 4个LED灯同时亮起。

（3）编写程序，使发光二极管实现跑马灯效果；

2.根据上述要求，调试和运行程序。完成之后，检查。

实验报告

实验名称 外部中断实验

1.常量宏定义用来控制LED开关

#define LED0_Off  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);

#define LED0_On   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);

#define LED1_Off  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);

#define LED1_On   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);

#define LED2_Off  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED2_Pin, GPIO_PIN_SET);

#define LED2_On   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

#define LED3_Off  HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin, GPIO_PIN_SET);

#define LED3_On  HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);

2.编写主函数程序

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

LED0_On;LED1_On;LED2_On;LED3_On;

while (1)

{

if(LedFlash==1)

{

LedPaoma=0;

LED0_On;LED1_On;LED2_On;LED3_On;

HAL_Delay(1000);

LED0_Off;LED1_Off;LED2_Off;LED3_Off;

HAL_Delay(1000);

}

else if(LedPaoma==1)

{

LedFlash=0;

LED0_On;LED1_Off;LED2_Off;LED3_Off;

HAL_Delay(1000);

LED0_Off;LED1_On;LED2_Off;LED3_Off;

HAL_Delay(1000);

LED0_Off;LED1_Off;LED2_On;LED3_Off;

HAL_Delay(1000);

LED0_Off;LED1_Off;LED2_Off;LED3_On;

HAL_Delay(1000);

}

}

}

3.编写中断函数程序控制LED

//控制4个LED灯同时亮起

void EXTI0_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);

LedFlash=1;LedPaoma=0;

}

//控制跑马灯

void EXTI1_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);

LedFlash=0;LedPaoma=1;

}

4.实验效果

（1）按第一个键，4个LED灯同时亮起。

（2）按第二个键，4个LED灯轮流亮起，实现跑马灯效果。